2025 年度内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司 龙贵煤矿三矿矿山地质环境治理与土地复垦计划

内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司

2025 年 2 月

目录

第一章 矿山基本情况 	1

第一节 矿山简介 	1

第二节 矿区范围及拐点坐标 	 1

第三节 地理位置与交通 	1

第四节 方案的编制及适用情况 	 2

第二章 矿山开采现状 	 4

第一节 矿山开采历史沿革 	4

第二节 矿山开采现状 	4

第三节 本年度开采计划 	5

第四节 征占地情况 	5

第三章 矿山土地损毁现状 	6

第一节 已损毁土地现状 	6

第二节 本年度拟损毁土地预测 	 6

第四章 以往矿山地质环境治理及土地复垦成效 	 7

第一节 矿山地质环境治理及土地复垦现状 	 7

第二节 矿山地质环境及土地复垦动态监测开展情况 	8

第三节 以往矿山地质环境治理与土地复垦成效评述 	9

第四节 以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况 	9

第五章 《方案》治理工作部署 	10

第一节 《方案》矿山地质环境治理与土地复垦规划的主要治理内容 	 10

第二节 具体年度工作安排 	 10

第六章 本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排 	12

第一节 矿山地质环境治理与土地复垦工作计划 	12

第二节 矿山地质环境及土地复垦动态监测工作计划 	12

第三节 经费投入和基金缴存、提取计划 	 12

第四节 治理工程实施方式与时间安排 	 13

第五节 组织机构及保障措施 	 13

附图：2025 年度内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿三矿矿山地质环

境治理与土地复垦工作部署图

# 第一章 矿山基本情况

## 第一节 矿山简介

内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿三矿，由内蒙古自治区自然资源 厅、乌海市自然资源局2024 年 1 月延续颁发采矿许可证，证号C1500002010071120071580， 有效期自2024 年 1 月 1 日至 2033 年 1 月 1 日。

矿山名称：内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿三矿；

地理位置：内蒙古自治区乌海市海南区拉僧仲；

采矿权人：内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵；

经济类型：有限责任公司；

开采矿种：煤炭；

开采方式：地下开采；

生产规模：30 万吨/年；

矿区面积：0.6316km2；

开采深度(标高)：1042m—873mm。

## 第二节 矿区范围及拐点坐标

内蒙古自治区自然资源厅、乌海市自然资源局于 2024 年 1 月 1 日为该矿延续颁发的 《采矿许可证》(正本)(证号：C1500002010071120071580)，开采方式为地下开采，生产 规模 30 万吨/年，矿区面积0.6316k ㎡，矿区范围由 4 个拐点圈定，见表 1-1，开采深度 为 1142-873m。矿区拐点坐标见表 1-1。

表 1-1  矿区拐点坐标一览表

| 2000 国家大地坐标系三度分带 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拐点 编号 | X | Y | 拐点 编号 | X | Y |
| 1 | 4370569.7970 | 36407214.7778 | 3 | 4369479.7912 | 36407779.8006 |
| 2 | 4370589.8062 | 36407809.7903 | 4 | 4369559.7826 | 36407484.7880 |
| 井巷工程标高至地表开采深度从 1142m 至873m |  |  |  |  |  |

## 第三节 地理位置与交通

### 1、地理位置

内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿三矿位于滴沥帮乌素详查区 11-14 线的中段，行政区划隶属于乌海市海南区东风乡。其地理坐标：

东 经：106°55 ′17 ″-106°55 ′43 ″

北 纬：39°27 ′14 ″-39°27 ′56 ″

### 2、交通

矿区位于乌海市海南区以东，距海南区约6km，距乌海市约42km。区内有乌海市至  鄂托克旗棋盘井镇的三级公路通过，沿此路向乌海方向、棋盘井方向，可分别与 110、109 国道相接。铁路方面，本区距乌海—公乌素运煤专用线上的拉僧仲站约8km，沿该铁路线 往北约 27km 到乌海可与包(头)—兰(州)铁路相接。见交通位置图 1-1。

## 第四节 方案的编制及适用情况

### 1、矿山剩余服务年限

根据内蒙古云帆地质环境技术服务有限公司2023 年 12 月编制的《内蒙古乌海市万 晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿三矿 2023 年储量年度报告》，截止 2023 年 12 月31 日，内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿三矿矿区范围内资源储量估算结 果如下：

本次检测累计查明资源量(KZ+TD)煤炭资源量 743.0 万吨，其中控制的资源量 (KZ)268.0；推断的资源量(TD)475.0 万吨。

2023 年动用资源量为0，现保有资源量 743.0 万吨，其中控制的资源量(KZ)268.0； 推断的资源量(TD)475.0 万吨

龙贵煤矿三矿设计需要留设的保护煤柱：井田境界煤柱留设 20m 保护煤柱；井筒及  工业广场第四系表土按 45°移动角，煤岩层按70°移动角，外围带宽度留 20m 煤柱；主 要巷道两侧各留 30m 保护煤柱；断层煤柱按 30m 留设。可采资源储量计算过程中，对于  控制的经济基础储量(122b)按 100%计入采用资源储量，推断的内蕴经济资源量(333)按  80%计入采用资源储量，经计算矿井设计可采储量为 3900.4 千吨。

按照 30 万吨/年设计生产能力，储量备用系数 1.4，经计算矿井剩余服务年限9.3a。 2024 年未生产。

### 2、方案适用年限

根据 2021 年 7 月内蒙古江泽泰地质环境技术服务有限公司编制的《内蒙古乌海市万 晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿三矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》本方案规划  年限由剩余服务年限（9.3 年）、治理滞后期（0.3 年）和管护期（3 年）组成，即 2021 年 5 月—2034 年 5 月，共 13 年；本方案适用年限为 5 年，即 2021 年 5 月—2026 年 5 月； 方案编制基准期为 2021 年 5 月。（以下简称《方案》）。

# 图 1-1 地理位置图

# 第二章 矿山开采现状

## 第一节 矿山开采历史沿革

2006 年 7 月，原内蒙古自治区国土资源厅以“ 内国土资储备字[2006]0245 号”批复 龙贵煤矿三矿划定矿区范围，矿区范围由 4 个拐点坐标圈定，矿区面积0.6316km2 。2015 年 12 月 ，原内蒙古 自治区国土资源厅颁发龙贵煤矿三矿采矿许可证 ，证号： C1500002010071120071580，采矿证范围由 4 个拐点坐标圈定，开采深度由 1042m~873m 标高，矿区面积0.6316km2 。2017 年 11月，原内蒙古自治区国土资源厅为龙贵煤矿三矿 延续了采矿许可证，证号：C1500002010071120071580。采矿许可证到期后，一致延续到 现在。

龙贵三矿于 2008 年 8 月开始建设（30 万吨/年），2011 年 10 月因受 30 万吨/年退 市原因政策性影响而停建，撤出井下所有设备，停建时完成主立井一个、井筒直径4.5m、 深 320m、副立井一个、井筒直径4.9m，深 340m，风井一个井筒直径 3.0m，深 340m，副 立井井底车场已建成，9#层运输上山已掘进 450m，轨道下山已掘进350m，回风上山已掘 进 180m，其他巷道和系统均已形成。该矿地面工业广场完成主井绞车房、副井绞车房、 设备维修车间、地面配电室、办公室、职工食堂、单身宿舍等建设，其他配套设施未完 成。该矿技术改造项目未竣工停建，至今未生产。

乌海市自然资源局海南分局于 2024 年 9 月23 日出具《长期停工（停产）证明》 内容如下：“ 内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿三矿为建设矿井，从 2008 年 8 月至 2011 年 10 月处于矿井建设期，未投产无采空区，因煤矿办理资源整合 手续于 2011 年 10 月停工至今。

## 第二节 矿山开采现状

根据现场调查和收集资料，矿山井工开采系统未建成，未形成采空区。目前形成工 业场地和矿区道路，工业场地由生产场地区、风井场地区、办公区和生活区组成。

1、工业场地

龙贵煤矿三矿工业场地由生产场地区、风井场地区、办公区和生活区组成，总占地 面积 1.86hm2。

生产场地区位于井田中部偏西位置，占地面积为 1.30hm2 ，主要布置有主立井、副立 井、浴室、矿灯房、井口值班室、绞车房、配电室、材料库等。

风井场地区位于井田中部位置，距离生产场地区东侧约 140m 布置，占地面积为

0.05hm2 ，主要布置有回风立井、风机、风机配电室、值班室等。

办公区位于风井场地区南侧，占地面积0.22hm2 ，主要布置有办公室、车棚等。办公 区内地面进行了硬化，并设有花坛，空地区域进行了绿化。

生活区位于风井场地东侧，占地面积0.29hm2 ，主要布置一座餐厅和四座单身宿舍。

2、矿区道路

矿区内连接道路为砂石路面，长度为860m，路面宽度为 10m。面积8600m2。

## 第三节 本年度开采计划

## 本年度因与龙贵煤矿、滴沥帮煤矿矿办理资源整合手续，无生产计划。

# 第四节 征占地情况

矿山各工程单元都在矿界内，目前矿山正在办理矿证内土地使用手续。

# 第三章 矿山土地损毁现状

## 第一节 已损毁土地现状

根据现场调查和收集资料，目前未形成采空区，工业场地由井工业场地、生活区、 副井工业场地、风井及辅助设施区组成，矿区道路等。

### 1、工业场地

龙贵煤矿三矿工业场地由生产场地区、风井场地区、办公区和生活区组成，总占地 面积 1.86hm2。

根据三调，土地损毁形式为压占，破坏的土地类型为其他场地和工业用地。

### 3、矿区道路

矿区内连接道路为砂石路面，长度为860m，路面宽度为 10m。面积8600m2 。根据三 调，土地损毁形式为压占，破坏的土地类型为农村道路。

# 第二节 本年度拟损毁土地预测

本年度因与龙贵煤矿、滴沥帮煤矿办理资源整合手续。无新增拟损毁土地面积。

# 第四章 以往矿山地质环境治理及土地复垦成效

## 第一节 矿山地质环境治理及土地复垦现状

1、2009—2012 年矿山地质环境保护与土地复垦治理（验收意见附后）

2016 年 7 月 19 日，乌海市国土资源局组织专家对内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责 任公司龙贵煤矿三矿 2009 年 6 月1 日-2012 年 5 月31 日月矿山地质环境分期治理工程进 行实地验收。完成的工程量如下：

（1）矿山井工开采系统未建成，未形成采空区，现场未见警示牌等警示标志；

（2）在建井区域设置监测点，监测记录基本齐全；

（3）建井过程产生的研石已用于场地平整，现场未见研石堆；

（4）办公场地硬化 800m²,绿化 1200m² ;

（5）据矿方提供，本期治理费用29.66 万元。

### 2、2012-2019 年矿山地质环境保护与土地复垦治理

由于停产，对已绿化区域进行了管护。

### 3、2020-2023 年矿山地质环境保护与土地复垦治理

（1）平整覆土面积：4538.93 ㎡，自然恢复植被，管护网围栏 1140.13m，设置警示 牌 5 块，其中地质灾害警示牌 2 块。对矿区进行地质灾害监测等工作。

（2）已治理绿化面积：2445.87㎡，对其进行日常浇水等管护工作。

（3）矿山一直未生产，基金不用计提，实际投入治理资金2.788 万元。

### 4、2024 年矿山地质环境保护与土地复垦治理

由于停产，对已绿化区域进行了管护。

### 5、治理照片

宣传牌

# 网围栏

裂缝回填治理区

## 第二节 矿山地质环境及土地复垦动态监测开展情况

### 1、矿山地质环境监测

（1）由于矿山长期处于停产状态，原采空区造成的地面沉降已趋于稳定，矿山年度 只进行地面巡查，发现问题及时上报，并采取相应措施。

（2）2024 年4 月26 日委托内蒙古科远环境检测有限公司对矿山井下水水质及土壤进行 了检测。经检测分析,地下水检测结果均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ш类标准 限值;土壤检测结果均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》

(GB36600-2018)中第二类用地选值要求。

### 2、矿山土地复垦动态监测

矿山一直未生产，未形成采空区，只形成工业场地，所以不需要进行土地复垦工作。 目前没有要复垦治理范围。

## 第三节 以往矿山地质环境治理与土地复垦成效评述

### 1、《方案》近期矿山地质环境治理与土地复垦规划的主要治理内容：

（1）矿山地质环境治理

对矿山地质环境进行监测，对近期开采形成的地表塌陷裂缝进行充填，在近期开 采 形成的地面塌陷区周围设置警示牌和网围栏。

（2）土地复垦规划

对矿区土地损毁情况进行监测，对近期开采塌陷区受损的草地地块人工撒播草籽

### 2、以往矿山地质环境治理

矿山一直未生产，未发生地质灾害。

### 3、土地复垦成效评述

矿山一直未生产， 目前没有要复垦治理范围。

由于停产每年基金不用计提，矿山地质环境保护与土地复垦治理费用由企业自 筹。按照计划完成了年度治理工程。

# 第四节 以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况

2016 年乌海市自然资源局组织专家进行过分期验收；2020 年-2023 年委托第三方进 行年度地质环境保护与土地复垦治理核查；

矿山目前无还地情况。

# 第五章 《方案》治理工作部署

## 第一节 《方案》矿山地质环境治理与土地复垦规划的主要治理内容

### 1、矿山地质环境治理工作部署

（1）在地面塌陷区外围已经布设的网围栏，进行地面塌陷和地形变形监测；

（2）对地面塌陷区周边易发生危险地带合理设置警示牌，以确保采矿工作人员及矿 山通行车辆的安全。

（3）开展含水层、水质、水土污染监测，组织专人负责并具备相关专业知识，形成 系统的相关记录。

### 2、土地复垦方案工作部署

对地面产生进行裂缝充填、平整、、覆土、种草；工业场地设计采取的复垦措施为 封闭井口，拆除、清理建筑物，覆土和人工恢复植被。

## 第二节 具体年度工作安排

### 1、矿山地质环境治理土地复垦阶段实施计划

（1）近期（（2021 年 5 月～2022 年 5 月）

①对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

②对矿区土地损毁情况进行监测；

③在地面塌陷区周围安装警示牌 3 块，外围设置网围栏 457m；

④地表塌陷裂缝表土剥离509m3 ，裂缝充填509m3 ，表土回覆509m3；

⑤对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积 11.32hm2 ，主要为撒播草籽，恢复植 被，种草面积 11.32hm2；

⑥对近期复垦区域进行土地复垦监测。

（2）2022 年 6 月-2023 年 5 月工作安排

①对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

②对矿区土地损毁情况进行监测；

③在地面塌陷区周围安装警示牌 2 块，外围设置网围栏 457m；

④地表塌陷裂缝表土剥离509m3 ，裂缝充填509m3 ，表土回覆509m3；

⑤对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积 11.32hm2 ，主要为撒播草籽，恢复植 被，种草面积 11.32hm2；

⑥对近期复垦区域进行土地复垦监测。

（3）2023 年 6 月-2024 年 5 月工作安排

①对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

②对矿区土地损毁情况进行监测；

③在地面塌陷区周围安装警示牌 3 块，外围设置网围栏 457m；

④地表塌陷裂缝表土剥离509m3 ，裂缝充填509m3 ，表土回覆509m3；

⑤对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积 11.32hm2 ，主要为撒播草籽，恢复植 被，种草面积 11.32hm2；

⑥对近期复垦区域进行土地复垦监测。

（4）2024 年 6 月-2025 年 5 月工作安排

①对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

②对矿区土地损毁情况进行监测；

③在地面塌陷区周围安装警示牌 3 块，外围设置网围栏 457m；

④地表塌陷裂缝表土剥离509m3 ，裂缝充填509m3 ，表土回覆509m3；

⑤对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积 11.32hm2 ，主要为撒播草籽，恢复植 被，种草面积 11.32hm2；

⑥对近期复垦区域进行土地复垦监测。

（5）2025 年 6 月-2026 年 5 月工作安排

①对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

②对矿区土地损毁情况进行监测；

③在地面塌陷区周围安装警示牌 3 块，外围设置网围栏 457m；

④地表塌陷裂缝表土剥离509m3 ，裂缝充填509m3 ，表土回覆509m3；

⑤对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积 11.32hm2 ，主要为撒播草籽，恢复植 被，种草面积 11.32hm2；

⑥对近期复垦区域进行土地复垦监测。

### 2、土地复垦方向和地类

土地复垦方向为人工牧草地，损毁地类为其他草地，农村道路、工业用地、采矿用地。

# 第六章 本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排

## 第一节 矿山地质环境治理与土地复垦工作计划

1、本年度生产计划

本年度因与龙贵煤矿、龙贵三矿办理资源整合手续，无生产计划。

### 2、本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作计划

依据以往治理工程实施成效和《方案》治理工作部署，本年度应开展的矿山地质环 境治理工程内容：

（1）网围栏维护 150m。

（2）增设或更换破旧的警示牌、标识牌、指示牌约 3 块。

（3）对矿区已绿化区域进行管护。

## 第二节 矿山地质环境及土地复垦动态监测工作计划

### 1、地质灾害监测工作计划：

矿山一直未生产，本年度不计划开采，不需要做地质灾害监测工作。

### 2、地下水监测工作计划：

矿山一直未生产，本年度又不开采，不计划地下水监测工作。

### 3、土地复垦监测工作计划：

土地复垦监测内容重点包括：土地损毁情况、土地复垦效果等。

本年度无土地损毁所以不进行监测和复垦效果监测工作。

## 第三节 经费投入和基金缴存、提取计划

### 1、基金缴存

按照〈内蒙古自治区自然资源厅内蒙古自治区财政厅内蒙古自治区生态环境厅关于 印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行））的通知〉中基金计 提计算方法。

年度基金提取额=矿类计提基数×露天开采影响系数（或地下开采影响系数） ×土地 复垦难度影响系数×地区影响系数×煤矿价格影响系数（开采矿种为煤的时候增加该系 数） ×上一年度生产矿石量。

2025 年度基金提取额==5.5（固体能源）×1.2（地下开采影响系数）×1.0（土地复 垦难度影响系数） ×0.9（乌海地区影响系数） ×0（煤价影响系数 500 元/吨≤销售价格 <800 元/吨） ×0 万吨（上一年度生产原煤量）=0 万元。

2025 年基金计提 0 万元，矿山地质环境治理工程费用由企业自筹。

### 2、本年度经费投入：

（1）网围栏维护 150，费用约0.2 万元。

（2）设置或更换警示牌、标识牌、指示牌等约 3 块，费用约0.2 万元。

（3）对矿区已绿化区域进行管护，费用约 1.5 万元。

3、本年度拟提取计划

本年度预投入治理费用 1.9 万元，最终以实际产生的费用为准。

## 第四节 治理工程实施方式与时间安排

1、对已绿化区域进行管护；

2、增设或更换警示牌、标识牌、宣传牌可随机实施。

3、网围栏维护可随机。

## 第五节 组织机构及保障措施

### 1、组织保障

按照“谁开采，谁保护；谁破坏，谁治理”的原则乌海市万晨能源煤炭有限责任公 司龙贵煤矿三矿，作为采矿权人，是矿山地质环境保护与土地复垦工作的第一责任人， 具体组织实施地质环境保护与土地复垦方案。

为保证矿山地质环境保护与土地复垦方案的顺利实施，将建立健全组织领导机构， 成立以分管地质环境保护与土地复垦方案实施的企业主管领导为组长的矿山地质环境保 护与土地复垦领导小组，下设矿山地质环境保护与土地复垦办公室，全面负责矿山地质 环境保护与土地复垦方案的落实。并做好以下管理工作：

（1）明确分工，责任落实到人，做好有关各方的联系和协调工作；

（2）根据矿山地质环境保护与土地复垦方案进度安排，组织实施各阶段的工作；

（3）建立基金账户，筹集治理恢复资金；

（4）掌握矿山地质环境保护与土地复垦工程的运行状况及防治措施落实情况。建 立、健全各项档案，分析整编资料，为矿山地质环境保护与土地复垦工程竣工验收提供

相关资料。

（5）负责矿山地质环境保护与土地复垦工程竣工验收。

### 2、技术保障

矿山将及时对土地损毁情况进行动态监测和评价。在矿山地质环境保护与土地复垦 工程施工过程中，针对各个环节把好质量关，做到工程有设计、质量有保证、竣工有验 收、实施有监理、定期有监测的防治体系。

（1）配备相应的专业技术队伍，并有针对性的加强矿山环境保护与土地复垦专业技 术水平。要依据本矿山批复的“矿山地质环境保护与土地复垦方案”，因地制宜，因灾 设防，优化防治结构合理配置工程与生物防治措施，使工程措施与生物防治措施有机结 合。

（2）强化施工人员的矿山地质环境保护与土地复垦意识，提高施工人员的矿山地质 环境保护与土地复垦技术水平。各施工单位尽量采用先进的施工手段和合理的施工工艺， 同时严格控制施工进度，以确保治理工程按时完成并取得成效。

（3）矿山配备相关测量、环境监测的仪器设备，为矿山地质环境保护与土地复垦工 作提供技术设备保障。对矿山地质环境保护与土地复垦工程施工全过程进行工程质量和 工程进度监督。

### 3、资金保障

依据财政部、国土资源部、环境保护部《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建 立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》(财建〔2017〕638 号)、《内蒙古自治区矿山 地质环境治理恢复基金管理办法(试行)》文件精神，通过建立基金的方式，筹集治理恢 复资金。依照《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法(试行)》的规定，按 年度计筹额度筹措治理基金，费用不足时应及时追加,在各阶段中，每年年初根据当年的 治理进度制定详细的工作计划与资金预算，不定期的对治理进度与资金使用情况进行监 督，确定所需费用及时足额到位，保证按时保质保量完成，做好地质环境保护和恢复治 理基金的使用管理工作。